Ruumi termostaat Thermio Touch

Ruumi termostaat võimaldab ratsionaalselt soojuse reguleerimist, säästab energiat, võimaldab kõige lihtsamal viisil soovitud ruumi temperatuuri hoida.

- saab juhtida kütet või kliimaseadet temperatuuril +5°C kuni +35°C.

- automaatne külmakaitse

Kasutuskoht

- pinnapealne installatsioon seinale

- ainult kuivades ruumides!

Installatsioon

1.Eemalda seadme kate, kasutades kruvikeerajat.

2.Kruvi lahti ja eemalda relee kate.

3.Ühendada juhtmed vastavalt elektriskeemile.

4.Seadme tagakülg kinnitada kaasasolevate kruvidega seina külge.

5.Paigalda patareid (1,5 V AAA LR03) ja seadme kate.

Temperatuuri reguleerimine

Ruumi temperatuuri saab reguleerida puudutades ekraani

1.Puudutage ekraani 2 korda. Ekraani taustvalgus läheb põlema ja temperatuuri numbrid vilguvad.

2.Puudutage ekraani paremat poolt temperatuuri alandamiseks ja vasakut poolt temperatuuri lisamiseks. Kui 10 sekundi jooksul ei toimu andmete sisestamist, siis salvestatakse soovitud temperatuur ja ekraanile kuvatakse ruumi temperatuur.

Kui puudutate ekraani üks kord, siis ekraani valgustus lülitub sisse 15 sekundiks.

Funktsioonid

Küte	Valige ekraani puudutades Teile vajalik temperatuur.

Ruumi temperatuuri muutudes lülitub küte sisse või välja.

Kui küte on sisse lülitatud, siis põleb ekraanil sümbol

Diferentsiaal

Saab valida kaks erinevat diferentsiaali temperatuuri reguleerimiseks: kas 0,4°C või 0,6°C. Selleks sillata keskmine ja üks äärmistest klemmidest. Diferentsiaali klemmid asuvad seadme kaane ülemises osas.

Temperatuuri alandamine kauglüliti abil

Sisendi S1-S2 alla võib ühendada sõltumatu potensiaalivaba lülituselemendi (näiteks programmkell, lüliti jne.). Kui S1-S2 vaheline lülitus on aktiivne, siis alandatakse seadistatud ruumi temperatuuri automaatselt 3 kraadi võrra.

Aku laetus

Patareide tühjenedes ilmub ekraanile sümbol . Kui patareide vahetus toimub mõne minuti jooksul, siis säilivad sisestatud andmed.

Tehnilised andmed:

Mõõdud KxLxS, mm		82x111x26 mm                            Reguleerimisala 		              + 5°C kuni + 35°C

Toitepinge			2 x 1,5V LR03/AAA	          Temperatuuri mõõtepiirkond  	+ 0°C kuni + 40°C

Lülitusvõimsus 						          Temperatuuri kontroll displeil	iga 10 sekundi järel

Aktiiv (induktiivkoormus  0,6)	max 6(2)A/250V AC/50 Hz        Töötemperatuur			- 5°C kuni + 45°C

Lülitusväljund			potensiaalivaba 		          Täpsus				± 1°C + 20°C juures

Funktsioonid			küte/jahutus 		          Näidu täpsus			0,5 °C

Kaitseklass			 IP 30

Automaatne külmakaitse		+ 5°C

Diferentsiaal			0,4°C või 0,6°C		 Tarnija: OÜ Rotellaks  51013 Tartu Tähe 114  Tel: 736 6116  www.rotellaks.ee